Особенности реализации протоколов обмена в приборе ТM1

Версии “tenso-5L”.

# Весовой терминал ТМ-2 поддерживает протоколы обмена версии 5.0

и протокол “ТЕНЗО-М”.

Для более полной информации смотри описания протокола в инструкции.

Перечень поддерживаемых команд протокола “ТЕНЗО-М”

Прибор имеет жестко заданный сетевой адрес 01

«Обнулить  показания веса»:  	Код операции COP:  C0h

«Передать вес НЕТТО»:		Код операции COP:  C2h

«Передать вес БРУТТО»:		Код операции COP:  C3h

При запросе веса БРУТТО с прибора, находящегося в режиме НЕТТО произойдет переключение в режим НЕТТО. Достоверные данные о весе могут быть получены только после повторного запроса.