Протокол последовательного канала для весового терминала «ТВ-009» (системы «Поток», «Сигма»). Версии ПО 16.28 и 16.281.

!!! Протокол больше не используется и не рекомендуется для дальнейших разработок.

- Краткое описание функций.

  - Съём показаний счётчика-таймера.

Счётчик-таймер выдаёт время, за которое был произведён один цикл отгрузки.  Дискретизация счётчика-таймера равна 0,1 сек.

  - Съём показаний суммарного итога.

Позволяет считывать содержимое вспомогательного индикатора с суммарным итогом отгруженного продукта.

  - Съём показаний весового индикатора (верхнего).

Позволяет получить информацию о количестве продукта, находящегося на данный момент в отгрузочной ёмкости.

- Описание команд.

В весовой терминал всегда посылается 7 байт, а обратно, в зависимости от команды, возвращается от 11 до 21 байта. Вся информация, как от персонального компьютера, так и от весового терминала ТВ-009 передаётся в символьном виде.

Формат команды (посылочная часть):

# N1 N2 Nk KC1 KC2 BK , где:

- #       -  признак начала команды протокола обмена;

- N1    -  старший  символ номера терминала;

- N2    -  младший  символ номера терминала;

- Nk    -  номер команды;

- KC1 -  старший  символ контрольной суммы ;

- KC2 -  младший  символ контрольной суммы;

- BK   -  символ 0Dh (шестнадцатеричный вид) – «возврат каретки».

| Команда | Посылка от IBM | Ответ от ТВ-009 |
| --- | --- | --- |
| 0. Съём показаний таймера-счётчика. | # N1 N2 30h KC1 KC2 BK | # N1 N2 30h XX XX XX XX XX (KC1) KC2 BK |
| 1. Съём показаний нижнего индикатора (суммарный итог) | # N1 N2 31h KC1 KC2 BK | # N1 N2 31h XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX, XX XX XX XX (KC1) KC2 BK |
| 2. Съём показаний верхнего индикатора (текущий вес). | # N1 N2 32h KC1 KC2 BK | # N1 N2 32h XX XX XX XX XX, XX XX XX XX (KC1) KC2 BK |

Примечания:

- контрольная сумма получается путём сложения без учёта знака переноса  байтов – символов переданных до контрольной суммы;

- в данной программной версии от ТВ-009 передается только КС2 - часть контрольной суммы, а КС1 не передается.

- Форматы передаваемых данных

3.1.  Показания таймера-счётчика передаются в следующем формате:

ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ

Данные символы отображают число от 0 до 65535.

3.2.  Суммарный итог передаётся в следующем формате:

ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ,  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ

где ХХ – символ цифры с индикатора.

Передача ведётся следующим образом: передаётся целая часть числа (10 байт), запятая передаётся символом 2Еh (шестнадцатеричный вид), затем передаётся дробная часть числа (4 байта).

3.3.  Текущий вес передаётся в следующем формате:

ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ,  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ

где ХХ – символ цифры с индикатора.

Передача ведётся следующим образом: передаётся целая часть числа (5 байт), запятая передаётся символом 2Еh (шестнадцатеричный вид), затем передаётся дробная часть числа (4 байта).

- Примечание.

Протокол обмена терминала «ТВ-009» постоянно совершенствуется по предложениям заказчиков.

5.  Пример.

Протокол обмена можно очень быстро протестировать программой    TELEMAX.EXE, которая входит в пакет поставки Norton Commander ver. 5.0.

Для этого необходимо запустить программу TELEMAX и в меню <Опции> выбрать пункт <Линия…> для настройки параметров линии следующим образом:

- режим работы – прямой доступ;

- способ выбора порта – по номеру порта;

- выбор порта – COM1 или COM2 (порт, к которому подключен через адаптер

интерфейсов RS-485/RS-232 весовой терминал ТВ-009);

- скорость обмена – 9600 бод (должно соответствовать параметру 13 весового

терминала ТВ-009; см руководство по программированию и калибровке, табл. 4.1);

- управление потоком – программное и аппаратное;

- битов данных – 8 битов;

- четность – не исп.;

- стоповых бит – 1 бит.

После задания всех параметров линии нажмите клавишу OK, – настройка линии закончилась.

В весовом терминале ТВ-009 надо установить идентификационный номер прибора отличный от 0 (например номер 1, – именно этот номер используется в примере, приведенном ниже). Как это делается, – указано в руководстве по программированию и калибровке, раздел 4.

Теперь можно начинать тестировать команды протокола обмена. Например, нам надо получить значение верхнего индикатора. Для этого в текущей строке набираем строку из шести байт #012B6 (ASCII-коды: 23h 30h 31h 32h 42h 36h) и нажимаем клавишу “Enter” – посылая в линию седьмой байт 0Dh. Если все настройки и соединения сделаны правильно, то в текущей строке появятся ответные 16 байт – сначала 4 байта #012, затем 10 байт значения текущего веса и далее один байт контрольной суммы (байт 0Dh – не имеет символьного представления и на экране  не виден)

В связи с недавним внедрением в производство и эксплуатацию систем “Поток” и “Сигма” все еще не определен типовой круг задач для программ связи, и поэтому пока типовые программы связи не разработаны. При определении интересующего Вас круга задач нужная программа может быть заказана по отдельному договору.